Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη: 1903040101 |  |
| --- | --- |
| # Οριοθετημένος |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: | Π.Δ. 24-4/03-05-85(ΦΕΚ 181 Δ΄) Π.Δ. 25/16-05-89(ΦΕΚ 293 Δ΄) |
|  | Απόφαση Νομάρχη Αρ. 2957/13-7-87 (ΦΕΚ 788 Δ΄/18-8-87) |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: | ΕΜΒΑΔΟΝ: 400μ2 |
|  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Μια πλευρά εφαπτόμενη σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 4,00μ τουλάχιστον. Τα προερχόμενα από κατάτμηση μετά τις 16-5-1989 πρόσωπο 12,00μ τουλάχιστον. |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: | ΕΜΒΑΔΟΝ: Όποιο έχουν στις 3-5-85 |
|  | ΠΡΟΣΩΠΟ: Σε κοινόχρηστο χώρο όπως παραπάνω. |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 70% |  |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: Κλιμακούμενος ως κάτωθι: 100*1.60 100*0.80 100*0.60 (Ε-300)*0.40 μη δυνάμενη πάντως η δόμηση να υπερβεί τα 400μ2 |  |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: 7.50μ με προσαύξηση του ύψους 2.00μ σε περίπτωση επιβολής στέγης. |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: 2.50μ ή επαφή με όρια. |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό δίκτυο ισχύει το Π.Δ. 209/98 (ΦΕΚ 169 Α/15-7-98). |  |
| ΣΤΕΓΗ: Υποχρεωτική σε όλα τα κτίσματα. |  |
| ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ: 25% -35% |  |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ: Ορεινός τύπος. |  |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ: --- |  |

| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΚΡΙΠΤΑ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ |  |
| --- | --- |
| # Στάσιμος |  |
| ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: | Αμιγής κατοικία Π.Δ. της 6-12-82 ΦΕΚ 588 Δ’/23-12-82 Απ. Νομ. 4357/29-9-83 ΦΕΚ 524 Δ’/14-10-83 |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: | Άρτια και οικοδομήσιμα είναι τα γήπεδα με όποιες διαστάσεις και εμβαδό είχαν στις 15-9-82. Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που δημιουργούνται μετά την 6-12-82, έχουν εμβαδό500μ2, βρίσκονται εντός της ζώνης των 800μ από το κέντρο του οικισμού, εφόσον μεταβιβάζονται σε μόνιμους κατοίκους του οικισμού ή δημότες αυτού ή καταγόμενους από τον οικισμό και δεν έχουν άλλη κατοικία στη ζώνη των 800μ. |
| ΚΑΛΥΨΗ-ΔΟΜΗΣΗ: max Π.Κ.=60%. Συνολική επιφάνεια ορόφων200μ2. Δύναται επίσης η καλυπτόμενη επιφάνεια της οικοδομής να μην είναι <60μ2, ανεξάρτητα από τον Π.Κ. με την προϋπόθεση ότι οι τοίχοι που φέρουν ανοίγματα φωτισμού-αερισμού να απέχουν Δ1.50μ. |  |
| ΥΨΟΣ: Ηmax=7.50μ. Σε περίπτωση στέγης το ως άνω ύψος προσαυξάνεται κατά 1.50μ και κατά 1.00μ σε περίπτωση προσθήκης ορόφου σε υπάρχουσα ισόγεια οικοδομή πριν 6-12-82 πάνω από το Hmax επιτρέπονται καπνοδόχος και δεξαμενή νερού ύψους 1.00μ. |  |
| ΟΡΟΦΟΙ: Δύο(2) |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΟΡΙΑ: Δ=2.50μ ή σε επαφή με όρια |  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ από ΔΡΟΜΟ: Π.Δ. 209/98 (ΦΕΚ 169 Α/15-7-98) |  |
| Απαγορεύεται η PILOTIS. Απαγορεύονται οι συνεχείς περιμετρικοί εξώστες. Επιτρέπεται η επισκευή ή αποκατάσταση των κτηρίων που υπάρχουν πριν την 9-12-82 έστω και αν η δόμησή τους αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. Απαιτείται έγκριση Δασαρχείου. |  |
| Για την έκδοση οικοδομικής άδειας στους στάσιμους οικισμούς απαιτούνται: - Βεβαίωση του μηχανικού, επί του τοπογραφικού διαγράμματος, ότι το γήπεδο βρίσκεται εντός της ζώνης των 800μ, - Βεβαίωση του Δημ. Συμβουλίου ότι το γήπεδο υπήρχε με τις ίδιες διαστάσεις και εμβαδό την 15-9-82 (εφόσον δεν υπάρχουν συμβόλαια) και - Εφόσον το γήπεδο δημιουργείται τώρα (δηλαδή είναι εμβαδό >500μ2 κατά το άρ.3 παρ.2 κ.τ.λ.) βεβαίωση του δημοτικού συμβουλίου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις μονίμου κατοίκου ή Δημότη ή καταγόμενου από τον οικισμό. |  |
| ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη ζώνη των 800μ και εκτός των ορίων του οικισμού πριν του 23 αν υπάρχει, επιτρέπεται η δόμηση σαν εκτός σχεδίου και κάθε άλλου είδους χρήση. Δηλαδή κατά παρέκκλιση επιτρέπεται η κατοικία μέχρι 200μ2. |  |